济南金达药化有限公司环境信息公开表（2019年1-5月份）

单位基本信息

| 单位名称 | 济南金达药化有限公司 | 统一社会信用代码 | 913701126132005076 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 济南市章丘区龙泉路6121号 | 地理位置 | 东经117度29分， 北纬36度43分 |
| 法定代表人 | 程玉水 | 邮政编码 | 250200 |
| 环保负责人 | 高洪谊 | 联系电话 | 0531-83260901 |
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 电子邮箱 | ms1126@163.com |
| 成立时间 | 1992年3月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 190人 | 占地面积 | 46000平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 2018年消耗量：水3.03万吨/年，电112万度/年，天然气35.86万立方米/年。2019年数据本年底统计 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 单位简介 | - 济南金达药化有限公司是以生产经营医药原料药品为主的高新技术企业(山东省科委认定)。 |  |  |

废水排放信息

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区大门东侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | WS-09201 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 核定年排放废水总量 |  |  |  | 实际年排放废水总量 | 10950吨/年（2018年） |  |
| 执行的排放标准 | 章政办发【2015】18号 |  |  | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放 |  |
| 排放去向 | 经市政管网进入河流 |  |  | 受纳水体及功能划分 | 西巴漏河， DE080301 |  |
| 监测单位和方式 | 在线监测；2018年6月底完成验收。 企业自身检测/手工监测； 公司监测/委托监测 |  |  | 监测频次 | 在线监测：化学需氧量、氨氮每日12次；手工监测：化学需氧量每日1次；氨氮每周1次。 |  |
| 污染物情况 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH值 |  |  |  |
| 特征水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH值 |  |  |  |
| 年总量控制指标 | 500kg/年 | 30kg/年 | 6-9 |  |  |  |
| 规定排放限值 | ≤40 mg/L | ≤2 mg/L | 6-9 |  |  |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  | 超标情况 |
| 企业部分自行监测数据 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年1月8日 | 7 | 0.15 | 7.0 |  |  | 无 |
| 2019年2月13日 | 10 | 0.26 | 70 |  |  | 无 |
| 2019年3月5日 | 7 | 0.2 | 7.0 |  |  | 无 |
| 2019年4月9日 | 12 | 0.2 | 7.1 |  |  |  |
| 2019年5月7日 | 16 | 0.18 | 7.0 |  |  |  |
| 在线检测数据如下： |  |  |  |  |  |  |
| 2019年1月 | 4.9 | 0.06 | 7.3 |  |  | 无 |
| 2019年2月 | 5.4 | 0.05 | 7.3 |  |  | 无 |
| 2019年3月 | 8.9 | 0.11 | 7.3 |  |  | 无 |
| 2019年4月 | 8.2 | 0.23 | 7.3 |  |  | 无 |
| 2019年5月 | 9.7 | 0.2 | 7.3 |  |  | 无 |

废气排放信息（2018年）

| 废气排放口名称 |  | 天然气锅炉烟囱 |  |  | 锅炉吨位 | 2 t/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | FQ-00734，位于厂区东北； |  |  | 排放口设置情况 | 符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.4米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托山东省化工研究院监测，手工监测 |  |  | 监测频次 | 每年不少于4次 |  |  |
| 大气污染物名称 |  | 烟尘（颗粒物） | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟气黑度 |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤10mg/m3 | ≤50mg/m3 | ≤100 mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2019.3.13 |  | 4.3 | 小于3 | 35 |  |  |  |  |

车间废气排放口：

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度 （m） | 排气筒出口内径 （m） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1; DA001; 氨、挥发性有机物; 117°29′30.08″; 36°43′43.57″; 22; 0.4; /. 2; DA002; 氯化氢、挥发性有机物、甲醇; 117°29′30.01秒; 36°43′43.54″; 18; 0.5; /. |

| 污染物名称 | 氨 | 氯化氢 | 非甲烷总烃 | 甲醇 |  |  | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度限值 | / | 1.9 | 120 | 220 |  |  | 无 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |  |  |  |  |  |  |
| 详见所附的监测报告 |  |  |  |  |  |  |  |

固体（危）废物排放信息（2019年1-5月份）

| 序号 | 废物名称 | 废物类别 | 产生量(t) | 内部处置、利用、贮存（单位t） |  |  | 委托外单位处置、利用（单位t） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内部处置量 | 内部利用量 | 内部贮存量 | 处置、利用单位 | 处置利用数量 |  |
| - 1 | - 废铁、废纸 | - / | - 7.0 |  |  |  | - 章丘废品收购站 | - 7.0 | 一 般 固 废 |
|  | - 落地药粉 | - HW02 | - 0.496 |  |  |  | - 德州正朔环保有限公司 | - 1.702 | 危 废 物 |
| - 2 | - 内包装袋、试剂瓶 | - HW49 | - 0.81 |  |  |  | - 德州正朔环保有限公司 |  | 危 废 物 |
| - 3 | - 环保污泥 | - HW06 | - 0.73 |  |  |  |  | - 1.707 | 危 废 物 |
| - 4 | - 废溶剂（丙酮、甲醇） | - HW02 | - 9.769 |  |  |  | - 德州正朔环保有限公司 | - 9.712 | 危 废 物 |
| - 5 | - 蒸馏残渣 | - HW02 | - 2.632 |  |  |  | - 德州正朔环保有限公司 | - 3.0 | 危 废 物 |
| - 6 | - 过滤物 | - HW02 | - 4.14 |  |  |  | - 德州正朔环保有限公司 | - 6.459 | 危 废 物 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 处 理 工 艺 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 污水处理站 | 1座 | 中和+厌氧+A/O处理+臭氧氧化 | 15-30吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 002 | 车间健康换气废气处理设施 | 1套 | 碱液喷淋+光氧催化 | 3810方/h | 8小时/天 | 正常 |
| 003 | 车间有组织排放废气处理设施 | 1套 | 碱液喷淋+光氧催化+羟基氧化 | 2492方/h | 8小时/天 | 正常 |
| 004 | 污水处理站废气处理设施 | 1套 | 碱液喷淋处理 | 6300方/h | 24小时/天 | 正常 |
| 005 | 锅炉废气处理设施 | 1套 | 低氮燃烧+脱硝塔 | 758方/h | 间歇运行 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 济南金达药化有限公司环境现状评价报告 | 济南市环保科研所、章丘市环境监测站 | 编写日期：1994.6 |  |
| 环评报告批复文件 | 章环字（1994）第14号 | 济南市环保科研所、 | 1994.6.15 |  |
| 项目验收报告 | 鲁环发【1997】131号文 | 青岛建院环保技术开发公司、济南市环保局、章丘市环境监测站 | 1997.12.5 |  |
| 治理设施验收意见 | 通过验收。建议： - 严格废水治理设施的运行管理，保持操作人员的相对稳定，确保经处理的废水稳定达标排放。 - 加强生产管理，防治物料流失，从源头抓起，走清洁生产的路子，并探索高浓度废水单独处理的方式，以降低运转费用，保证处理效果。 |  |  |  |

突发环境事件应急预案

已制订《济南金达药化有限公司突发环境事件应急预案》综合及大气、水、危险废物专项预案，于2018年 1月22日在章丘区环保局备案，备案编号： 370181-2018-0107-L